# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Φύλλο Συμμόρφωσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚ. 5/23

| ΟΧΗΜΑ |  |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ |  | ΣΕΛΙΔΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΥΠΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός κυλίνδρων |  |  |  | 6 (4-χρονο) |  |  |  |  |  |
| Σύστημα ψύξης |  |  |  | Υδρόψυκτο |  |  |  |  |  |
| Καύσιμο |  |  |  | Πετρέλαιο |  |  |  |  |  |
| Ονομαστική Ισχύς (KW) |  |  |  | ≥ 300 |  |  |  |  |  |
| Ελάχιστη Ροπή στρέψης (Nm) |  |  |  | ≥ 1.800 |  |  |  |  |  |
| Χωρητικότητα Κινητήρα (lt) |  |  |  | Από 10.0 έως 13.0 |  |  |  |  |  |
| Πιστοποίηση εκπομπών καυσαερίων |  |  |  | Τουλάχιστον Euro 6 |  |  |  |  |  |
| Να παραδοθούν από τον κατασκευαστή του πλαισίου όλα τα επίσημα έγγραφα του οχήματος (prospectus ή άλλο πρωτότυπο έγγραφο), το διάγραμμα ισχύος-ροπής-ειδικής κατανάλωσης και τα επίσημα έγγραφα, που αφορούν την τακτική συντήρηση του κινητήρα (Km ανά σέρβις), εργασίες και ανταλλακτικά τουλάχιστον για τα πρώτα 100.000 Km |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κιβώτιο ταχυτήτων |  |  |  | Αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων χωρίς χρήση συμπλέκτη-πεντάλ |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτροϋδραυλικό Αυτοματοποιημένο δευτερεύον γραναζοκιβώτιο, Ρ.Τ.Ο., τοποθετημένο από το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου |  |  |  | Ένα ή και περισσότερα Ρ.Τ.Ο.-Μετάδοση κίνησης στις αντλίες αναρρόφησης και υψηλής πίεσης νερού ταυτόχρονα και ανεξάρτητα με συνεχή ροή νερού από το σύστημα ανακύκλωσης |  |  |  |  |  |
| Μελέτη επάρκειας της ισχύος του κινητήρα και του/των P.T.O. για την ταυτόχρονη πλήρη λειτουργία όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής |  |  |  | Η ισχύς του/των P.T.O. να είναι επαυξημένη τουλάχιστον κατά 20% της απαιτούμενης ισχύος που προκύπτει από τη μελέτη |  |  |  |  |  |
| Να δοθεί αναλυτικό prospectus και σχέδιο του τρόπου μετάδοσης κίνησης σε όλους τους μηχανισμούς της υπερκατασκευής |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Εκπαίδευση των χειριστών για σωστή χρήση των κιβωτίων μετάδοσης κίνησης ώστε να επιτευχθεί η μακροζωία τους |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Άξονες Οχήματος |  |  |  | Τριαξονικό όχημα 6Χ2, με τον τρίτο άξονα αναρτώμενο και διευθυνόμενο |  |  |  |  |  |
| Πρώτος άξονας ενισχυμένης κατασκευής με ελάχιστη τεχνικά επιτρεπόμενη ανοχή φορτίου (tn) |  |  |  | ≥ 9 |  |  |  |  |  |
| Μετάδοση κίνησης – Διαφορικό |  |  |  | Μόνο στον δεύτερο άξονα (διπλό ελαστικό) και διαφορική κράτηση |  |  |  |  |  |
| Τρίτος Άξονας |  |  |  | Μονό ελαστικό με σύστημα επιλογικής αποφόρτισης του, για τη διευκόλυνση της ευελιξίας του οχήματος και την ελάττωση των φθορών κατά την κίνηση με άδειες δεξαμενές |  |  |  |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Θέση οδηγού |  |  |  | Αριστερά |  |  |  |  |  |
| Τιμόνι |  |  |  | Υποβοηθούμενο Υδραυλικά |  |  |  |  |  |
| Τετραδιεύθυνση με αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας (στροφή πίσω άξονα) |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Διάμετρος στροφής (wall to wall) (m) |  |  |  | ≤ 18 (180ο) – Η μικρότερη δυνατή βαθμολογείται καλύτερα |  |  |  |  |  |
| Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά κατασκευής και κίνησης του οχήματος, όπως και η μέγιστη διάμετρος κύκλου στροφής |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διπλού κυκλώματος, πεπιεσμένου αέρα, δισκόφρενα σε όλους τους άξονες, με δύναμη πέδησης αυτόματα ρυθμιζόμενη ανάλογα με το φορτίο του μηχανήματος |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (A.B.S.) |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (A.S.R.) |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος (E.B.D. ή A.E.B.S.) |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (E.S.P.) |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Σύστημα συνεχούς πέδησης ή ενεργοποιούμενο μηχανόφρενο κατ’ ελάχιστο 3 βαθμίδων |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ανάρτηση πρώτου άξονα |  |  |  | Αντιστρεπτική ράβδος με παραβολικά ελατήρια και αμορτισέρ |  |  |  |  |  |
| Ανάρτηση δεύτερου και τρίτου άξονα |  |  |  | Αντιστρεπτική ράβδος υποχρεωτικά με αερανάρτηση (φούσκες) |  |  |  |  |  |
| ΦΟΡΤΙΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επιτρεπόμενο Μικτό Φορτίο (tn) |  |  |  | ≤26 |  |  |  |  |  |
| Συνολικό Ωφέλιμο Φορτίο (tn) |  |  |  | ≥ 8 |  |  |  |  |  |
| Αναλυτική αναφορά – τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου για: το μέγιστο μικτό βάρος, την ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου, το απόβαρο, το βάρος της υπερκατασκευής, η κατανομή του βάρους στους άξονες, και να αποδεικνύεται η επάρκεια του συνολικού ωφέλιμου φορτίου του οχήματος |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Χρονολογία κατασκευής πλαισίου |  |  |  | Εντός της τελευταίας διετίας |  |  |  |  |  |
| Εγγυημένη αντιδιαβρωτική προστασία |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του πλαισίου συνοδευόμενη από σχέδια του κατασκευαστικού οίκου |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μήκος μεταξονίου (m) |  |  |  | ≤4 – Το κοντύτερο θα βαθμολογηθεί καλύτερα |  |  |  |  |  |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος χωρίς τους καθρέπτες (m) |  |  |  | ≤2,6 |  |  |  |  |  |
| Συνολικό επιτρεπόμενο ύψος (m) |  |  |  | ≤4,0 |  |  |  |  |  |
| ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Θέση οδηγού |  |  |  | Ρυθμιζόμενη με πνευματική ανάρτηση |  |  |  |  |  |
| Kάμερα οπισθοπορείας |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Αντιηλιακό σύστημα (πχ γείσο ή κουρτίνα) οδηγού-συνοδηγού |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Καθρέπτες οδηγού-συνοδηγού |  |  |  | Ηλεκτρικοί-Ρυθμιζόμενοι εσωτερικά |  |  |  |  |  |
| Καθρέπτης πρόσοψης |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Παράθυρα οδηγού-συνοδηγού |  |  |  | Ηλεκτρικά |  |  |  |  |  |
| Σύστημα θέρμανσης και ψύξης |  |  |  | Καμπίνα με κλιματισμό |  |  |  |  |  |
| Όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.-ταχύμετρο, ηλεκτρονικός ταχογράφος (Ε.Κ.), στροφόμετρο, ένδειξη θερμοκρασίας λειτουργίας κινητήρα, στάθμης λαδιού, πίεσης λαδιού, έλεγχος φρένων, διαγνωστική μονάδα ελέγχου λειτουργιών-βλαβών, ωρομετρητές λειτουργίας κινητήρα και αντλιών (κενού-πιέσεως) |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Πλήρη εγκατάσταση, που θα περιλαμβάνει ράδιο με multimedia οθόνη, θύρα usb, καθώς και ηχεία και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τεχνολογίας Bluetooth, με κινητό τηλέφωνο του οδηγού |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύστημα ρύθμισης ταχύτητας (cruise control) |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, immobilizer |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Πώμα της δεξαμενής πετρελαίου με κλειδαριά |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Ολοκληρωμένο σετ από φώτα-φάρο |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Εργαλειοθήκη, Φαρμακείο, Προειδοποιητικό τρίγωνο, Γιλέκο ασφαλείας, Υδραυλικός γρύλος, Εφεδρικό τροχό κανονικών διαστάσεων |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Πυροσβεστήρες όπως ορίζει η νομοθεσία με ειδικές στεγανές θήκες σε εύκολα προσβάσιμη θέση εξωτερικά και εσωτερικά του οχήματος |  |  |  | Υποχρεωτικό – 2 πυροσβεστήρες 6 Kg εξωτερικά και 2 πυροσβεστήρες 3 Kg εσωτερικά |  |  |  |  |  |
| Σύστημα έμμεσης όρασης (εκτός από εξωτερικούς καθρέπτες) εξωτερικές κάμερες για περιμετρικό έλεγχο νεκρών γωνιών |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Απαραίτητα έντυπα χρήσης, επισκευών και συντήρησης στα Ελληνικά και πλήρη στοιχεία λειτουργίας του οχήματος, της υπερκατασκευής και του εξοπλισμού με τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια οδηγιών χρήσης και συντήρησης (service manual) στα Ελληνικά |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής αριστερά και δεξιά του οχήματος, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές θέσεις για την ανάρτηση πινακίδων σήμανσης (με την πινακίδα της υποχρεωτικής πορείας (ΚΟΚ) ενσωματωμένη), ώστε το προσωπικό να μην είναι αναγκασμένο να τις τοποθετεί σε ειδικές βάσεις στο οδόστρωμα |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Πίνακα ανταλλακτικών του πλαισίου σε ψηφιακό αρχείο |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Έκδοση Πινακίδων Μηχανήματος Έργου για Ν.Π.Ι.Δ. |  |  |  | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |
| Χρώμα λευκό που θα επιλεγεί από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή του οχήματος, με τα πλαστικά μέρη στο ίδιο χρώμα. Η υπερκατασκευή θα φέρει τις προβλεπόμενες σημάνσεις (γραμμές κινδύνου κόκκινες – άσπρες, κατά DIN 30710) |  |  |  | Υποχρεωτικό – Aκρυλικό χρώμα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ομοιόμορφο και καλαίσθητο. |  |  |  |  |  |
| Λογότυπο της ΔΕΥΑΠ με το σήμα νερού μπροστά, στις δεξιά και αριστερά όψεις του οχήματος |  |  |  | ΔΕΥΑΠ |  |  |  |  |  |
|  | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ |  | ΣΕΛΙΔΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Συνολική χωρητικότητα δεξαμενών (m3) | > 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πάχος δεξαμενών (mm) | Τουλάχιστον 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής δεξαμενών και όλων των εσωτερικών συστημάτων (βαλβίδες, βάνες, σωλήνες, φίλτρα) | Ανοξείδωτα Τουλάχιστον AISI 304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μικρή και επαρκών διαστάσεων γραμμή κενού μεταξύ αντλίας κενού και δεξαμενής ακαθάρτων για μέγιστη ισχύ αναρρόφησης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αυτόματα συστήματα ασφαλείας: δείκτες στάθμης και πίεσης ακαθάρτων και νερού, ασφαλιστικό πίεσης (υπερπίεσης/υποπίεσης), ασφαλιστική διάταξη έναντι υπερπλήρωσης, αυτόματη ανακούφιση κενού στις δεξαμενές ή/και στη γραμμή κενού, κατάλληλο σύστημα εκκένωσης δεξαμενών στο χαμηλότερο σημείο με χειρισμό από τον πίνακα ελέγχου | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενών, διαστάσεις, πάχος, ενισχύσεις, πάχος και τύπος του ανοξείδωτου χάλυβα, αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας κλπ., όλες οι βαλβίδες και τα ασφαλιστικά, επεξήγηση της επάρκειας του όγκου νερού για την έναρξη εργασιών ανακύκλωσης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Η εκκένωση της δεξαμενής ακαθάρτων θα πραγματοποιείται με υδραυλική ανατροπή – ανύψωσή της δεξαμενής ακαθάρτων, μέσω ανοξείδωτης, ανοιγοκλοιόμενης, υδατοστεγανής πόρτας, σε όλη τη διάμετρο της δεξαμενής | Υποχρεωτικό – Ανοξείδωτα Τουλάχιστον AISI 304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Η πόρτα πρέπει να ασφαλίζεται εύκολα από τους χειριστές και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή πίεσης σε όλη την περιφέρεια της δεξαμενής, καθώς και να κλειδώνεται και να ξεκλειδώνεται εύκολα από τους χειριστές | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προστασία των χειριστών με ειδικό σύστημα μηχανικής στήριξης της δεξαμενής, όταν είναι ανυψωμένη (όχι μόνο από το υδραυλικό σύστημα) | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προστασία των χειριστών από τα ακάθαρτα κατά το άδειασμα της δεξαμενής ακαθάρτων με την ανατροπή | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Άδειασμα της δεξαμενής αυτόματα χωρίς την βοήθεια χειριστών | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Η ανατροπή κατά το άδειασμα της δεξαμενής να είναι πολυβάθμια | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ειδική προστασία του εξοπλισμού του οχήματος (κάτω μέρος) κατά το άδειασμα της δεξαμενής, πχ με κατάλληλα διαμορφωμένη ανοξείδωτη ποδιά/σχάρα | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατάλληλο σύστημα εύκολης εκκένωσης της δεξαμενής, των υπολειπόμενων ακαθάρτων | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Εκκένωση της δεξαμενής των ακαθάρτων, είτε από το σωλήνα αναρρόφησης, είτε από άλλους σωλήνες/εξόδους με πνευματική λειτουργία | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αναλυτική περιγραφή του συστήματος εκκένωσης με ανατροπή και θα συνοδεύεται με τα ανάλογα σχέδια και επεξηγήσεις στα Ελληνικά | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ-ΚΕΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αντλία κενού | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Παροχή αέρα (m3/h) | ≥ 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κενό | ≥ 60 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πίεση (bar) | ≥ 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κίνηση θα μεταδίδεται από το/α PTO | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προστασία από υπερθέρμανση με κατάλληλη διάταξη ψύξης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Συνεχή λειτουργία αναρρόφησης χωρίς μείωση της απόδοσης σε περίπτωση υπερθέρμανσης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αντλία κατάλληλη σε θερμοκρασίες από 0οC έως +60oC | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Έξοδο αέρα προς τα πάνω (ουρανός) | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Η κεφαλή της αντλίας κενού να είναι χωρίς λάδι, ώστε τα απορριφθέντα αέρια να είναι ελεύθερα ελαίων, προστατεύοντας το περιβάλλον | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προστασία της αντλίας κενού από τα σταγονίδια νερού-λυμάτων κατά την λειτουργία της-Ασφαλιστική διάταξη έναντι αναρρόφησης νερού-λύματος από την αντλία κενού | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ασφαλιστική διάταξη έναντι υπερπίεσης/υποπίεσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χαμηλού θορύβου στα επιτρεπτά όρια των κανονισμών | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πλήρη περιγραφή αντλίας συνοδευόμενη από τα ανάλογα φυλλάδια (prospectus) και τεκμηρίωση και περιγραφή της μετάδοσης κίνησης από το Ρ.Τ.Ο. | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σωλήνας αντλίας αναρρόφησης (Θα περιλαμβάνεται) | 6’’ μήκους τουλάχιστον 16 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια ανταλλακτικών σωλήνα αντλίας αναρρόφησης | Δυνατότητα σωλήνων για τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ο σωλήνας αναρρόφησης θα είναι βαρέως τύπου, με πιστοποίηση για χρήση σε αντίστοιχες εφαρμογές. Θα μπορεί να τυλίγεται εύκολα γύρω από το τύμπανο χωρίς να μειώνονται οι αντοχές του, από ειδικό υλικό, για προστασία από φθορά και την ηλιακή ακτινοβολία οπλισμένος με κατάλληλο υλικό | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΤΥΜΠΑΝΟ (ΤΡΟΧΑΛΙΑ) ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατάλληλο σύστημα περιέλιξης του σωλήνα αντλίας αναρρόφησης επί του περιστρεφόμενου βραχίονα αναρρόφησης | Υποχρεωτικό- Ο παραπάνω σωλήνας θα μπορεί να κατέρχεται και να ανέρχεται για όλο το ωφέλιμο μήκος του |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υδραυλικό κινούμενο τύμπανο με κινητήρα για τύλιγμα και ξετύλιγμα του σωλήνα αναρρόφησης με πνευματικό ή υδραυλικό σύστημα πέδησης (ή άλλου τύπου) και χειριστήριο χειρισμού τυμπάνου | Υποχρεωτικό-Εύκολο στον χειρισμό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Βραχίονας με κοινό οδηγό για τον σωλήνα αναρρόφησης και τον σωλήνα υψηλής πίεσης νερού | Υποχρεωτικό για να λειτουργούν και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα επί του στο σταθμού εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιστροφή του βραχίονα πέρα από το πλάτος του οχήματος | Τουλάχιστον 180o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υδραυλική τηλεσκοπική προέκταση (m) | Τουλάχιστον 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σύστημα πέδησης με πνευματικό ή άλλου τύπου δισκόφρενο με ειδική ασφάλιση και χειριστήριο χειρισμού βραχίονα | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Με φανό εργασίας πολλών κατευθύνσεων τύπου LED | Υποχρεωτικό-Τουλάχιστον στο σημείο του φρεατίου εργασίας και τουλάχιστον 5700 K-IP69-1800 Lumens |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Να δοθεί λεπτομερές μηχανικό σχέδιο που να δείχνει τη σχέση του καρουλιού του σωλήνα σε σχέση με το εύρος κίνησης του βραχίονα, πλήρη στοιχεία για τη λειτουργία του βραχίονα και των χειριστηρίων | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Παροχή (l/min) | ≥ 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πίεση (bar) | ≤200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κίνηση θα μεταδίδεται από το/α PTO | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προστασία της αντλίας σε θερμοκρασίες από 0οC έως +60oC | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χαμηλού θορύβου κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατάλληλη για ανακυκλωμένο νερό από την δεξαμενή ακαθάρτων | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χαμηλής φθοράς και μειωμένης συντήρησης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αυτόματος και υδραυλικός έλεγχος της πίεσης και της ποσότητας του νερού ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας και το μπέκ καθαρισμού | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ασφαλιστικό και αυτόματη προστασία σε περίπτωση έλλειψης νερού | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πλήρη περιγραφή αντλίας συνοδευόμενη από τα ανάλογα prospectus και τεκμηρίωση και περιγραφή της μετάδοσης κίνησης από το/α Ρ.Τ.Ο. | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σωλήνας αντλίας νερού μεγάλος (Θα περιλαμβάνεται) | 1’’ περίπου 120 m μήκος |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σωλήνας αντλίας νερού μικρός (Θα περιλαμβάνεται με όλο το πιστόλι) | 1/2’’ τουλάχιστον 60 m μήκος |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σωλήνας αντλίας νερού μικρός | Για αποφράξεις μικρών αγωγών και πλύσιμο φρεατίων με πιστόλι υψηλής πίεσης με ρυθμιστή ψεκασμού |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια ανταλλακτικών σωλήνων αντλίας νερού | Δυνατότητα σωλήνων για τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οι παραπάνω σωλήνες αντλίας νερού υψηλής πίεσης θα είναι βαρέως τύπου, με πιστοποίηση για χρήση σε αντίστοιχες εφαρμογές. Θα είναι εύκαμπτοι ώστε να μπορεί να τυλίγονται εύκολα γύρω από τα παρακάτω τύμπανα χωρίς να μειώνονται οι αντοχές τους, από ειδικό υλικό για προστασία από φθορά και ηλιακή ακτινοβολία οπλισμένοι με κατάλληλο υλικό | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΤΥΜΠΑΝΟ (ΤΡΟΧΑΛΙΑ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΤΥΜΠΑΝΟ (ΤΡΟΧΑΛΙΑ) ΜΙΚΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τύμπανο για σωλήνα αντλίας νερού (μεγάλη) – Τύμπανο για σωλήνα αντλίας νερού (μικρή) | Υποχρεωτικό-τοποθετημένα σε σημείο που να μην εμποδίζει τη λειτουργία των αντλιών και τη διέλευση των άλλων οχημάτων |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υδραυλικά μοτέρ ή κινητήρες για κίνηση των τροχαλιών για τύλιγμα και ξετύλιγμα των παραπάνω σωλήνων της αντλίας υψηλής πίεσης (μεγάλου και μικρού) με πνευματικό ή υδραυλικό σύστημα πέδησης και υδραυλικό χειριστήριο χειρισμού τροχαλίας κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα | Υποχρεωτικό-Υδραυλικά και για τα δύο τύμπανα - Τύμπανο για σωλήνα αντλίας νερού (μεγάλη)-Τύμπανο για σωλήνα αντλίας νερού (μικρή) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ανακύκλωση συνεχούς ροής νερού, με ανάκτηση νερού από τη δεξαμενή των ακαθάρτων, πλήρως αυτοματοποιημένη, και ανεξάρτητη από την ταυτόχρονη λειτουργία του συστήματος αναρρόφησης και υψηλής πίεσης και χωρίς κανένα χειρισμό από τους χειριστές | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σύστημα φιλτραρίσματος ώστε το εξερχόμενο νερό να είναι πλήρως απαλλαγμένο από στερεά και αιωρούμενα σωματίδια, για την προστασία της αντλίας νερού υψηλής πίεσης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Το σύστημα φιλτραρίσματος να είναι ανοξείδωτο, αυτοκαθαριζόμενο και αυτοπλενόμενο (μπεκ καθαρισμού) | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Το εξερχόμενο νερό θα υπερκαλύπτει τις μέγιστες απαιτήσεις κατανάλωσης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αναλυτική περιγραφή, αναλυτικό prospectus και σχέδιο του τρόπου ανακύκλωσης του νερού από τον κατασκευαστικό οίκο – σχετικά διαγράμματα, σχέδια και επεξηγήσεις του συστήματος ανακύκλωσης, καθώς και απόδειξη του κατασκευαστικού οίκου ότι το εξερχόμενο νερό υπερκαλύπτει τις μέγιστες απαιτήσεις κατανάλωσης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αναλυτική περιγραφή του τρόπου συντήρησης και καθαρισμού του συστήματος ανακύκλωσης καθώς και ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την παραπάνω εργασία | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Εκπαίδευση των υπαλλήλων για την χρήση και τον καθαρισμό και τρόπο συντήρησης του συστήματος ανακύκλωσης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τουλάχιστον ένα σταθερό χειριστήριο για όλες τις λειτουργίες χειρισμού της υπερκατασκευής, βλαβών και αυτοδιάγνωσης. Κάθε διακόπτης/μπουτόν χειρισμού, να έχει λυχνία ένδειξης λειτουργίας και ονοματολογία στα Ελληνικά με ειδική χάραξη ή ανεξίτηλη και αδιάβροχη γραφή για όλες τις λειτουργίες με χρήση αυτοματισμού: αναρρόφησης – σύστημα υψηλής πίεσης – ρύθμιση στροφών – ανακύκλωση νερού – τροχαλίες – βραχίονα – EMERGENCY STOP/OFF | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τουλάχιστον ένα ασύρματο, φορητό χειριστήριο, για όλες τις λειτουργίες χειρισμού της υπερκατασκευής, βλαβών και αυτοδιάγνωσης (πχ μορφής τάμπλετ) | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μετρητής (counter) μήκους του μεγάλου σωλήνα νερού υψηλής πίεσης (1’’) με ηλεκτρονική ένδειξη στα χειριστήρια ώστε να φαίνονται πόσα μέτρα έχουν ξετυλιχθεί | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Η υπερκατασκευή θα φέρει τα απαραίτητα φωτιστικά εργασίας-τέσσερις (4) φανοί τύπου Led αναλαμπής εμπρός και πίσω του οχήματος | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιμετρικά θα υπάρχουν ανακλαστικές ταινίες και ανταυγαστήρες (μάτια γάτας) σε όλες τις όψεις του μηχανήματος | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σύστημα αυτόματης λίπανσης των μηχανισμών της υπερκατασκευής και του οχήματος | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σκάλα πτυσσόμενη επίσκεψης από αλουμίνιο τοποθετημένη σε κατάλληλη και ασφαλή θέση | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δοχείο τουλάχιστον 300 ml με κρουνό παροχής αντισηπτικού υγρού για χρήση του προσωπικού | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πίνακα ανταλλακτικών για την υπερκατασκευή σε ψηφιακό αρχείο | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ο χρωματισμός της υπερκατασκευής θα είναι λευκής απόχρωσης ακρυλική βαφή, με γραμμές κινδύνου κόκκινες – άσπρες, κατά DIN 30710 | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Η υπερκατασκευή και τα επιμέρους αναφερόμενα τμήματά της θα είναι καινούρια και πριν το τελικό βάψιμο θα έχουν γίνει όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του οχήματος | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Να παραδοθούν δύο αντίγραφα σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή, τα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης όλης της υπερκατασκευής. Να περιλαμβάνουν τα σχέδια ηλεκτρικού, υδραυλικού, πνευματικού και μηχανικού μέρους, κατάλογος ανταλλακτικών με τους σειριακούς αριθμούς, τις εμπορικές ονομασίες, καθώς και περιγραφή του εγκατεστημένου στο μηχάνημα hardware, και software, PLC κλπ | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χώροι αποθήκευσης (διαιρούμενα ερμάρια), ανοξείδωτοι, φωτιζόμενοι (LED) εσωτερικά, με προσκολλώμενες θέσεις για σωληνώσεις, εργαλεία, ακροφύσια, με καπάκι που να ανοίγουν με αέρα, με κλείδωμα, και ξεχωριστό ντουλάπι για την αποθήκευση των μέτρων ατομικής προστασίας ΜΑΠ δύο εργαζομένων | Υποχρεωτικό – Δεξιά και αριστερά του οχήματος - Κατασκευασμένοι από αλουμίνιο ή inox, κλειστοί, και φωτιζόμενοι με LED ταινίες |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μεταλλική βάση για μεταφορά κώνων σήμανσης. Η βάση θα είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του οχήματος σε εύκολη και ασφαλή προσβάσιμη θέση | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μέγγενη με θέση εργασίας επί του οχήματος | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ηλεκτρικό ή υδραυλικό βαρούλκο με συρματόσχοινο μήκους τουλάχιστον 20m με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 100 Kg τοποθετημένο στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής επάνω στο βραχίονα αναρρόφησης με μπουτόν χειρισμού στο πάνελ χειρισμών | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σωλήνας αναρρόφησης 6’’, και σωλήνες υψηλής πίεσης 1", ½’’ και πλήρες πιστόλι υψηλής πίεσης που περιγράφονταν παραπάνω | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ένα (1) εξάρτημα για την αναρρόφηση των λυμάτων από σωλήνα αλουμινίου 6’’ | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ένα (1) εξάρτημα για την αναρρόφηση των λυμάτων από σωλήνα μικρότερων ιντσών (4’’ ή 5’’) και συστολικό από 6’’ σε αυτό τον σωλήνα (4’’ ή 5’’) | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δύο (2) οδηγοί αλλαγής κατεύθυνσης σωλήνα υψηλής πίεσης για την προστασία του σωλήνα υψηλής πίεσης από φθορά λόγω τριβής με μέρη του φρεατίου | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τρία (3) ακροφύσια για τον σωλήνα υψηλής πίεσης 1", το βασικό, το μεσαίο και αυτό για τους βουλωμένους αγωγούς, για αγωγούς διατομής από Φ150 έως Φ400 | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τρία (3) ακροφύσια για τον σωλήνα υψηλής πίεσης 1", το βασικό, το μεσαίο και αυτό για τους βουλωμένους αγωγούς, για αγωγούς διατομής από Φ400 έως Φ600 | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τρία (3) ακροφύσια 1/2" με κεραμικά μπεκ | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Όλα τα ακροφύσια θα είναι κατάλληλα για την ανακύκλωση νερού | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ειδικό ριζοκόπτη για αγωγούς Φ150 έως Φ400, κατάλληλος για νερό ανακύκλωσης | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Όλα τα παραπάνω να συνοδεύονται με τα ανάλογα τεχνικά φυλλάδια/prospectus | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Να δοθεί ο κατάλογος για τα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας | Υποχρεωτικό |  |  |  |  |  |  |  |

| ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΣΕΛΙΔΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας οχήματος | Δύο (2) έτη ή 100.000 km (έτη ή χιλιόμετρα, όποιο από τα δύο λήξει πρώτο) από τη παραλαβή. |  |  |
| Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας της υπερκατασκευής | Δύο (2) έτη ή 2.000 ώρες λειτουργίας (έτη ή ώρες, όποιο από τα δύο λήξει πρώτο) από την παραλαβή |  |  |

| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΣΕΛΙΔΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εκπαίδευση προσωπικού | Όχι λιγότερο από 30 ώρες - Θα περιλαμβάνει τη λειτουργία, συντήρηση του αποφρακτικού μηχανήματος, τη χειριστική εκπαίδευση, προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση, συμπτωματολογία, και άρση βλαβών |  |  |
| ΒΛΑΒΗ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ-ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΣΕΛΙΔΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| Εγγύτητα Συνεργείου | Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο συνεργαζόμενο συνεργείο από τον κατασκευαστή που θα βρίσκεται κοντινότερα στη ΔΕΥΑΠ |  |  |
| Ανταπόκριση | Μετά από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης, ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ώστε να παραλάβει το μηχάνημα, και θα πραγματοποιείται η έντεχνη αποκατάσταση βλαβών το πολύ εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών |  |  |

| Τόπος / Ημερομηνία |  |
| --- | --- |
| Ο Προσφέρων |  |
| (Σφραγίδα - Υπογραφή) |  |