Πετρέλαιο Κίνησης (DIESEL)

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Αριθμός κετανίου, Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 5165, ΕΛΕΟΤ ΕΝ 15195, ΕΛΕΟΤ ΕΝ 16144 / Κατώτερο Όριο (1). | 51,00 |  |  |
| 2 | Δείκτης κετανίου βάσει υπολογισμού, Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 4264 / Κατώτερο Όριο | 46,00 |  |  |
| 3 | Όρια Πυκνότητας, 15οC, Kg/m3 / Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 3675, : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 12185 / Κατώτερο Όριο – Μέγιστο Όριο | 820 - 845 |  |  |
| 4 | ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, % m/m, Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 12916 / Μέγιστο Όριο | 8,00 |  |  |
| 5 | Περιεκτικότητα σε ΘΕΙΟ, mg/Kg, Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 20846, ΕΛΕΟΤ EN ISO 20884, ΕΛΕΟΤ EN ISO 13032 / Μέγιστο Όριο | 10 |  |  |
| 6 | Σημείο Ανάφλεξης, oC, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΑΝΘΡ.ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ (σε υπόλειμμα 10% απόσταξης), % m/m, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Περιεκτικότητα σε Τέφρα, % m/m, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Περιεκτικότητα σε Νερό, mg/Kg, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Αιωρούμενα Σωματίδια, mg/kg, Βλέπε «Table 1- Generally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Διάβρωση ελάσματος χαλκού (3 ώρες στους 50ο C), Καθορισμός τιμής, Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 12 | Σταθερότητα στην οξείδωση, g/m3 / h, Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Λιπαντική ικανότητα, διάμετρος του διορθωμένου σημείου φθοράς (wsd 1,4) στους 60ο C, μm, Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΙΞΩΔΕΣ στους 40ο C, mm2/s, Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| Απόσταξη : |  |  |  |  |
| 15 | Απόσταξη, ανακτώμενο στους 250 οC, % (v/v), Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Απόσταξη, ανακτώμενο στους 350 οC, % (v/v), Βλέπε «Table 1- GenΣerally applicable requirements and test methods for automotive diesel fuel του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | 95% (v/v), ανακτώμενο στους :.. , οC, Μέγιστο Όριο | 360 |  |  |
| 18 | Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME), % (v/v), Μέθοδοι Δοκιμής : ΕΛΕΟΤ ΕΝ ΙSO 14078, Μέγιστο Όριο | 7,0 |  |  |
| Σημείωση: Οι ιδιότητες που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της, όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. |  |  |  |  |
| ¨Όπου στην προδιαγραφή αναφέρονται κατώτερα και μέγιστα όρια οι τιμές που αναγράφονται είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ISO 4259 «Προιόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο ISO 4259:2006. |  |  |  |  |
| Όπου γίνεται αναφορά σε Μέθοδοι δοκιμών, αυτές, είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σε όσα εξ αυτών δεν αναφέρεται το έτος εκδόσεως θεωρείται ότι ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 590 +ΝΑ:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. |  |  |  |  |
| Το FAME συμμορφώνεται προς την θεσπισμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14214. |  |  |  |  |

Βενζίνης Αμόλυβδης   (95 RON)

Προδιαγραφές για βενζίνες του εμπορίου με μεγίστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7% m/m που χρησιμοποιούνται από οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης

| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 |  | Ερευνητικός αριθμός οκτανίου RON (1), Όρια: Ελάχιστο Όριο | 95,0 |  |  |
| 2 |  | Περιεκτικότητα σε μόλυβδο, Μονάδα : mg/l, Όρια : Μέγιστο Όριο | 5,0 |  |  |
| 3 |  | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ στους 15 oC, Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 |  | Περιεκτικότητα σε ΘΕΙΟ, Μονάδα: mg/kg , Όρια: Μέγιστο Όριο | 10,00 |  |  |
| 5 |  | Περιεκτικότητα σε Μαγγάνιο, Μονάδα: mg/l , Όρια: Μέγιστο Όριο | 2 (από 01-01-2014) |  |  |
| 6 |  | Αντοχή στην οξείδωση, Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 |  | Περιεχόμενα κομιώδη, Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 |  | Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3ώρες στους 50ο C), Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 |  | Εμφάνιση από οπτική παρατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, Βλέπε «Table 2- Requirements and test methods for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 |  | Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε Ολεφίνες, Μονάδα : %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο | 18,00 |  |  |
| 11 |  | Περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε Αρωματικά, Μονάδα : %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο | 35,0 |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 12 | Περιεκτικότητα σε βενζόλιο, Μονάδα: %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο |  | 1,0 |  |  |
| 13 | Περιεκτικότητα σε οξυγόνο, Μονάδα: % m/m, Όρια: Μέγιστο Όριο |  | 2,7 |  |  |
| Οξυγονούχες ουσίες |  |  |  |  |  |
| 14 |  | - Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές), Μονάδα: %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο | 3,0 |  |  |
| 15 |  | -Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται ή προσθήκη σταθεροποιητών), Μονάδα: %(v/v), Όρια: Μέγιστο Όριο, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 16 |  | -Ισοπροπυλική αλκοόλη, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 17 |  | -Ισοβουτυλική αλκοόλη, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 18 |  | - Τριτοτανής βουτυλική αλκοόλη, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 19 |  | - Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο, Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| 20 |  | - Άλλες οξυγονούχες ενώσεις (2), Τα ποσοστά ανάμιξης κατ' όγκο υπακούουν στον περιορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας σε οξυγόνο 2,7% | 5,0% |  |  |
| Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της. |  |  |  |  |  |
| Οι παράμετροι της παρούσας προδιαγραφής, μετρούνται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. |  |  |  |  |  |
| ¨Όπου στην προδιαγραφή αναφέρονται κατώτερα ή/ και μέγιστα όρια, οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακρίβειας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχειληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσειτων κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006. |  |  |  |  |  |
| Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ |  |  |  |  |  |
| Άλλες μονο-αλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014. |  |  |  |  |  |
| Απαιτήσεις πτητικότητας για την αμόλυβδη βενζίνη |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  |  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 |  | Τάση ατμών (VP), Μονάδες: KPa, Όρια : Ελάχιστο Όριο – Μέγιστο όριο, Κλάση Α, Κλάση C, Κλάση C1. Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 Για τη θερινή περίοδος από 1/5 έως 30/9 μέγιστη 60,0 KPa | ΝΑΙ |  |  |
| 2 |  | Απόσταγμα στους 70οC, E70, Μονάδες: %(v/v), Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | NAI |  |  |
| 3 |  | Απόσταγμα στους 100οC, E100, Μονάδες: %(v/v), Όρια : Ελάχιστο Όριο, Κλάση Α / Κλάση C / Κλάση C1. | 46 / 46 / 46 |  |  |
|  |  | Απόσταγμα στους 100οC, E100, Μονάδες: %(v/v), Όρια : Μέγιστο Όριο, Κλάση Α / Κλάση C / Κλάση C1. Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 |  | Απόσταγμα στους 150οC, E150, Μονάδες: %(v/v), Όρια : Ελάχιστο Όριο, Κλάση Α / Κλάση C / Κλάση C1. | 75 / 75 / 75 |  |  |
| 5 |  | ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ (FBP), Μονάδες: οC , Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | NAI |  |  |
| 6 |  | ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, Μονάδες: %v/v, Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | NAI |  |  |
| 7 |  | Δείκτης ατμόφραξης (VLI) (10VP + 7E70) Βλέπε «Table 4- Volatility classes for unleaded petrol with a maximum oxygen content of 2,7 % (m/m)» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 | NAI |  |  |
| Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της. |  |  |  |  |  |
| Για την Ελλάδα έχουν επιλεγεί οι τύποι και οι αντίστοιχες χρονικές περίοδοι που αναφέρονται στο εθνικό παράρτημα ΝΑ.1 «Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 Με απόφαση της Δ/νσης Ενεργειακών Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο, η διάθεση στην αγορά, κατ' ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου, για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στην παρούσα. |  |  |  |  |  |
| Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών σε βενζίνη που περιέχει Βιοαιθανόλη |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  |  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 |  | Περιεχόμενο βιοαιθανόλης (% v/v ); Επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών (KPa)(1). 0; 0. 1; 3,7. 2; 6,0. 3; 7,2. 4; 7,8. 5; 8,0. 6; 8,0. 7; 7,9. 8; 7,9. 9; 7,8. 10; 7,8. | ΝΑΙ |  |  |
| (1) Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του προτύπου ΕΝ ISO 4259:2006 "Προϊόντα πετρελαίου – Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακρίβειας σε σχέση με τις μεθόδους δοκιμής", ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής, ελήφθη υπόψη ελάχιστη διαφορά 2R πάνω από το μηδέν (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσειτων κριτηρίων του προτύπου ΕΝ ISO 4259:2006. Η επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών για ενδιάμεση περιεκτικότητα βιοαιθανόλης μεταξύ των παραπάνω τιμών καθορίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ της αμέσως μεγαλύτερης και αμέσως μικρότερης τιμής του περιεχομένου βιοαιθανόλης σε σχέση με τη μέση τιμή. |  |  |  |  |  |
| Απαιτήσεις σχετικές με τον αριθμό οκτανίου κινητήρα, (ΜΟΝ) |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  |  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ (1) |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 |  | Ερευνητικός αριθ. οκτανίου, RΟΝ σύμφωνα με την δήλωση διάθεσης του προιόντος (2); Αριθ. οκτανίου κινητήρα, ΜΟΝ (2) [Ελάχιστο]. 95 έως και 96; 85. 97 έως και 98; 86. μεγαλύτερο του 98; 87. | ΝΑΙ |  |  |
| (1) - Η παράμετρος ΜΟΝ μετράται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής που καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228: 2014. Τα πρότυπο δοκιμής που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Είναι δυνατόν να θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς εναλλακτική χρήση της αντίστοιχης μεθόδου του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. - Οι τιμές που αναφέρονται στην προδιαγραφή είναι «αληθείς τιμές». Κατά τον καθορισμό των οριακών τιμών τους εφαρμόστηκαν οι όροι του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006 «Προϊόντα πετρελαίου - Καθορισμός και εφαρμογή δεδομένων ακρίβειας σχετικά με τις μεθόδους δοκιμής», ενώ στον καθορισμό ελάχιστης τιμής έχει ληφθεί υπόψη μία ελάχιστη διαφορά 2R άνω του μηδενός (R = αναπαραγωγιμότητα). Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μετρήσεων ερμηνεύονται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2006. |  |  |  |  |  |
| (2) Συντελεστής διόρθωσης 0,2 να αφαιρείται από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του RON, όπως και από το τελικό αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό του ΜΟΝ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2003/17/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ και 2014/77/ΕΕ |  |  |  |  |  |

Πετρέλαιο Θέρμανσης

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Δείκτης κετανίου, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 4264 / Κατώτερο Όριο | 40,00 |  |  |
| 2 | Όρια Πυκνότητας, 15οC, Μονάδες: Kg/m3 / Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 3675, ΕΝ ΙSO 12185/1996 / Κατώτερο Όριο – Μέγιστο Όριο | Να αναφέρεται |  |  |
| 3 | Περιεκτικότητα σε ΘΕΙΟ, Μονάδες: % m/m, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 14596, EN ISO 8754, EN 24260 / Μέγιστο Όριο | 0,10 *** |  |  |
| 4 | Σημείο Ανάφλεξης, Μονάδες: oC, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ 22719, Ελάχιστο Όριο | 55 |  |  |
| 5 | ΑΝΘΡ.ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ (σε υπόλειμμα 10% απόσταξης), Μονάδες: % m/m, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 10370, Μέγιστο Όριο | 0,30 |  |  |
| 6 | Περιεκτικότητα σε Τέφρα, Μονάδες: % m/m, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 6245, Μέγιστο Όριο | 0,02 |  |  |
| 7 | Νερό και υπόστημα, Μονάδες: %v/v, Μέθοδοι Ελέγχου :ASTM D1796, Μέγιστο Όριο | 0,10 |  |  |
| 8 | Διάβρωση ελάσματος χαλκού (3 ώρες), Καθορισμός κλάσης, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 2160 | Κλάση 3 |  |  |
| 9 | ΙΞΩΔΕΣ στους 40ο C, Μονάδες: mm2/s, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ ΙSO 3104, Μέγιστο Όριο | 6 |  |  |
| Απόσταξη : |  |  |  |  |
| 10 | Απόσταξη, ανακτώμενο στους 350 οC, Μονάδες: % (v/v), , Μέθοδοι Ελέγχου : Pr ΕΝ ISO 3405:1998, Ελάχιστο Όριο | 85 |  |  |
| Ο καθορισμός του χρώματος και του ιχνηθέτη τα οποία προστίθενται στο πετρέλαιο θέρμανσης για την εύκολη διάκρισή του από τα άλλα είδη υγρών καυσίμων και την ανίχνευσή του στο πετρέλαιο κίνησης και τις βενζίνες των αυτοκινήτων, θα είναι σύμφωνος με την αριθ. 468/2002 (ΦΕΚ Β’ 1273/05-09-2003) Υπουργική Απόφαση. |  |  |  |  |
| ***ΠΡΟΣΟΧΗ Σύμφωνα με το Άρθρο 4 Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, της απόφασης ΑΧΣ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007): Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πετρελαίων εσωτερικής καύσης από: … - την 1η Ιανουαρίου 2008 αν η περιεκτικότητά τους σε θείο είναι άνω του 0,10% κατά μάζα. |  |  |  |  |

| Απαιτήσεις και μέθοδοι Ελέγχου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) , Μονάδες: oC, Μέθοδοι Ελέγχου : ΕΝ 116, Κατηγορία Α / Κατηγορία Β | / -5 |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 2 | Σημείο Ροής , Μονάδες: oC, Μέθοδοι Ελέγχου : ASTM D97, ASTM D 5950, ISO 3016, Κατηγορία Α / Κατηγορία Β | / -9 |  |  |
| Όπου : Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως και 30 / 9 κάθε έτους. Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος): Από 1 /10 έως και 31 / 3 κάθε έτους. |  |  |  |  |

Τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στην Αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ Β’ 1531/16-10-2003) απόφαση

| ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΙΤΛΟΣ |
| --- | --- |
| ΕΝ 116 | Diesel and domestic heating fuels – Determination of cold filter plugging point. |
| EN ISO 2160 | Petroleum products – Corrosiveness to copper – Copper strip test. |
| EN ISO 3104 | Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. |
| EN ISO 3170 | Petroleum liquids – Manual sampling |
| EΝ ISO 3171 | Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling |
| PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) | Petroleum products – Determination of distillation characteristics |
| EN ISO 3675:1998 | Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density or relative density – Hydrometer method (ISO 3675:1998). |
| EN ISO 4259:1995 (ISO 4259:1993) | Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test. |
| EN ISO 4264 | Petroleum products – Distillate fuels – Calculation of ketane index |
| EN ISO 6245 | Petroleum products – Determination of ash |
| EN ISO 10370 | Petroleum products – Determination of carbon residue (micro method) |
| ΕΝ ISO 12185: 1996 | Crude petroleum and petroleum products – Determination of density – oscillating – U- tube method |
| EN 22719 | Petroleum products and lubricants – Determination of flash point – Pensky – Martens closed cup method |
| EN ISO 8754:1995 | Petroleum products – Determination of sulfur content – Energy dispersive XRF method |
| EN ISO 14596:1998 | Petroleum products – Determination of sulfur content – wavelength dispersive XRF method (ISO 14596:1998) |
| EN 24260:1994 | Petroleum products and hydrocarbons – Determination of sulfur content – Wickbold combustion method (ISO 4260:1987) |
| ASTM D 97 ASTM D 5950 και ISO 3016 | Determination of pour point of petroleum products |
| ASTM D 1796 | Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method |
| ASTM 1500 | Colour determination: standard test method for ASTM colour of petroleum products |

Ομάδα Υλικών Β

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Η προμήθεια περιλαμβάνει έλαια και λιπαντικά διαφόρων τύπων (κινητήρων, υδραυλικών συστημάτων, συστημάτων μετάδοσης), αντιψυκτικό, κ.λπ.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ποιοτικές προδιαγραφές  των κάτωθι αποφάσεων :

ΚΥΑ 350/2012 «Προδιαγραφές, Απαιτήσεις όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων» ΦΕΚ 2988 / Β / 22-11-2013,

ΚΥΑ 430/2012 «Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» ΦΕΚ 2988 / Β / 22-11-2013,

ΚΥΑ 349/2012 «Προδιαγραφές υγρών κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για χρήση και συμπυκνωμένων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» ΦΕΚ 2988 / Β / 22-11-2013,

Y.A. Αριθμ. A2−3391” Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009” – ΦΕΚ 1388 / Β’/13-07-2009,

ΚΥΑ  526/2004 “Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης” –  ΦΕΚ 630 / Β’ /12-05-2005,

Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 - ΦΕΚ 64/Α’/2-3-2004 “Αντικατάσταση της 980 12/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β'40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».”,

ΚΥΑ  44/2001 “Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως” –  ΦΕΚ 1181 / Β’ /11-09-2001,

ΚΥΑ 322/2000 «Γράσσα οχημάτων – Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» ΦΕΚ 122 / Β / 07-02-2001,

υπ’ αριθμ. 12/1995 απόφασης του Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ 471 / Β’/29-05-1995) «Προδιαγραφές Βαλβολινών»  όπως διορθώθηκε βάσει του ΦΕΚ 570 / Β’ / 29-06-1995 και ισχύει,

Η   έγκριση   κυκλοφορίας   για   όσα   είδη   απαιτείται   σύμφωνα   με   το   νόμο   θα κατατίθεται - επί ποινή αποκλεισμού -μαζί με την προσφορά και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ.

Οι φορείς της εν λόγω προμήθειας διατηρούν  το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο του  ποιοτικού  ελέγχου θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τους φορείς.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης ή / και της προσφοράς που υπέβαλε ο εκάστοτε προμηθευτής,  θα επιβληθούν σ’ αυτόν  οι νόμιμες κυρώσεις, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 8 και 12 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παραρτήματος ΙΙ, καθώς και στην παράγραφο 6.4 «Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση» της Διακήρυξης.

Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ.526/2004 ΚΥΑ “Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης” –  ΦΕΚ 630 / Β’ /12-05-2005., σύμφωνα με τις οποίες, τα κλάσματα πετρελαίου, στα οποία στηρίζεται η παραγωγή λιπαντικών, μπορεί να είναι αδιακρίτως είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρησή τους στον κατάλογο που τηρεί η Δνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Ως εκ τούτου τα προσφερόμενα λιπαντικά μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, ως προϊόντα ισοδύναμα, και τούτο θα επιβεβαιώνεται από την εταιρεία παραγωγής τους, με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986. Επίσης στην ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση, η παραγωγός εταιρεία θα επιβεβαιώνει το χρόνο εγγύησης των λιπαντικών που παράγει.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της παραγωγού εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η  αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει και αποδέχεται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν  είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των  σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα

προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4412/201

Ο προμηθευτής θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι :

α) οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης,

β) τα υπό προμήθεια λιπαντικά έχουν την δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελληνική αγορά και ότι  συνοδεύονται από τα απαραίτητα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ.

Βάσει της υπ’ αριθμ. Α2−3391 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι την 14 Μαΐου 2009», Φ.Ε.Κ. 1388 / Β / 13-07-2009, σε όλα τα δοχεία συσκευασίας, των προς προμήθεια λιπαντικών, σχετικών με την εν λόγω απόφαση, θα πρέπει να αναγράφονται, οι παρακάτω ενδείξεις :

1. Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα.

2. Τον αριθμό ιξώδους SAE.

3. Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA.

4. Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου.

5. Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Επίσης, οι ενδείξεις συσκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνες με την απόφαση Α.Χ.Σ. 265/2002, ΦΕΚ 1214/Β/2002 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο των προσφερόμενων λιπαντικών όπου θα αναφέρεται απαραίτητα (επί ποινή αποκλεισμού) :

1) η χώρα προέλευσης,

2) το εργοστάσιο κατασκευής,

3) εμπορική ονομασία λιπαντικού,

4) εφαρμογή – χρήση του λιπαντικού,

5) η συσκευασία που θα παραδοθεί το εν λόγω λιπαντικό,

6) τα πρότυπα (π.χ. ACEA) με τα οποία συμμορφώνεται το κάθε προϊόν.

Επίσης για κάθε λιπαντικό, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβληθεί το αντίστοιχο φύλλο προϊόντος, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα και θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και στο οποίο θα αναφέρονται τα τεχνικά και φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά (π.χ. Ειδικό Βάρος, Ιξώδες, Αντοχή στην οξείδωση, Οξύτητα, Σημείο ανάφλεξης, κ.λπ.).

Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά των λιπαντικών στις εγκαταστάσεις του φορέα της παρούσας προμήθειας, οι προβλεπόμενες μη επιστρεφόμενες συσκευασίες, καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και οι  κρατήσεις του προμηθευτή.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό SAE 20W-50. Λιπαντικό υψηλής ποιότητας πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες και κυρίως για χρήση σε οχήματα παλαιάς τεχνολογίας | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | ΑΡΙ: CG-4, CH-4 και ανώτερη ή ACEA: Ε2,E4 και ανώτερη |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | VOLVO VDS, MAN Μ 3275, ΜΑΝ 271, MERCEDES BENZ 228.1 |  |  |
| 2 | Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | ΑΡΙ: CI-4 και ανώτερη, ή ACEA: Ε7 και ανώτερη |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | VOLVO VDS-3, MAN M 3275 / M 3277, MERCEDES BENZ 229.1.,Μ.Β. 228.3 |  |  |
| 3 | Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό για υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες βαρέων οχημάτων, SAE 10 W-40. | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | API : CI-4 και ανώτερη, ή ACEA : E6,E7 και ανώτερη |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | MB 228.51 / 228.5, MAN 3477 / M 3277, RENAULT RVI RXD/RLD-2/RLD, VOLVO VDS - 3, SCANIA LDF 2, MTU TYPE 3 |  |  |
| 4 | Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό νέας γενιάς πετρελαιοκινητήρων SAE 5 W-30 | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | ACEA : E9, ή API : CJ-4, |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | RENAULT TRUCKS RXD, MB 228.51, MAN M 3677, VOLVO VDS-3 |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 5 | Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό Βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | ACEA : Α3/B3 και ανώτερη ή ΑΡΙ: SL και ανώτερη, ή ILSAC :CF-4 και ανώτερη |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | MERCEDES BENZ 229.1, 229.3, VW 502.00, 503.00 |  |  |
|  |  | - |  |  |
| 6 | Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ΑΤ F Υγρό για αυτόματη μετάδοση κίνησης αυτοκινήτων με χρήση λιπαντικών ποιοτικής στάθμης DEXRON III. Τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά και τα ειδικά πρόσθετα διασφαλίζουν αντοχή στην οξείδωση, διαθέτουν καλύτερη ροή σε χαμηλές θερμοκρασίες και βελτιωμένες ιδιότητες ολίσθησης. | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | GM 6417-M, DEXRON III, Allison C4 |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | - |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 7 | Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) SAE 75W - 90 | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | ΑΡΙ: GL-4, GL-5 |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | MIL-L-2105D, κάθε ισοδύναμη |  |  |
| 8 | Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνη SAE 75W-80, για τελευταίας τεχνολογίας κιβώτια ταχυτήτων, χειροκίνητα όπου ο κατασκευαστής απαιτεί λιπαντικό ιξώδους 75W80. Θα παρέχει άριστη προστασία των γραναζιών κατά της φθοράς, διάβρωσης, θορύβου. | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | ΑΡΙ: GL-4/GL-5 |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | ZF TE ML02D, MIL-L-2105 D, κάθε ισοδύναμη |  |  |
|  |  | ΑΡΙ: GL-4 ή ισοδύναμη ή /και ανώτερη |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | - |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 9 | Υγρό για υδραυλικά συστήματα φρένων | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | DOT 4 |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | - |  |  |
| 10 | Αντιψυκτικό, απαλλαγμένο πυριτικών ενώσεων, αντιθερμικό, κατάλληλο και για κινητήρες από κράματα αλουμινίου. Θα πρέπει να παρέχει ειδική αντιδιαβρωτική προστασία για όλο το σύστημα ψύξης. Δεν θα αφρίζει και θα εγγυάται αντιψυκτική προστασία μέχρι -25oC με κατάλληλη αναλογία αντιψυκτικού – νερού. Να Πληροί όλες τις προϋποθέσεις του κανονισμού NFR 15-601 Type2 ή ισοδύναμου κανονισμού - προδιαγραφής. | Προδιαγραφές : |  |  |
|  |  | NFR 15-601 Type2 ή αντίστοιχης |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | - |  |  |
| 11 | Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR, ADBLUE συμμόρφωσης στους κινητήρες Euro4- Euro5 και νεότερο. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμοί CEFIC. | Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμοί CEFIC. |  |  |
|  |  | Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): |  |  |
|  |  | - |  |  |

Τόπος ........................ Ημερομηνία ........................... 

Υπογραφή 
Ο Προσφέρων

| Πάτρα, 1 / 10 / 2021 | Πάτρα, 1 / 10 / 2021 |
| --- | --- |
| Ο Συντάξας | Η Διευθύντρια Διοικητικής Διεύθυνσης |
| & Προϊστάμενος του Τμήματος Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων |  |
| ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ |